	Kj`Считыватель карт PROXIMITY «Проксимус-USB-3» Настольный считыватель «Проксимус-USB-4»
	Инструкция по установке 


1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Считыватели «Проксимус-USB-3» и «Проксимус-USB-4» используются для ввода номеров бесконтактных карт PROXIMITY в компьютер. Для идентификации пользователя карты и организации системы учета рабочего времени, считыватель подключается к USB-порту персонального компьютера, на котором установлено соответствующее программное обеспечение. Питание осуществляется от компьютера и никаких дополнительных источников питания не требуется. Считывание карты подтверждается звуковым сигналом  встроенного зуммера. Проксимус-USB-3» жестко закрепляется на плоской вертикальной или горизонтальной поверхности, «Проксимус-USB-4» свободно располагается на горизонтальной поверхности. Внешний вид считывателей изображен на рисунке 1. 
[image: image1.jpg]



«Проксимус-USB-3»            «Проксимус-USB-4»

Рисунок 1.

2.   ХАРАКТЕРИСТИКИ

Считыватель «Проксимус-USB-3»
Входной протокол: EM-Marine, 125 кГц

Выходной протокол: USB
Дальность считывания карты, не менее: 60 мм.

Подтверждение считывания карты: сигнал зуммера
Длина кабеля USB: 0,9 м. (максимальная 
длина кабеля связи с компьютером: 6 м*)
Питание: от USB-порта компьютера.
Рабочая температура: от -40(С до + 50(С

Относительная влажность, не более: 95 %

Размеры: 79х42х17 мм.
Считыватель «Проксимус-USB-4»
Входной протокол: EM-Marine, 125 кГц

Выходной протокол: USB
Дальность считывания карты, не менее: 70 мм.

Подтверждение считывания карты: сигнал зуммера

Длина кабеля USB: 1,7 м. (максимальная 

длина кабеля связи с компьютером: 6 м*)
Питание: от USB-порта компьютера.
Рабочая температура: от -40(С до + 50(С

Относительная влажность, не более: 95 %

Размеры: 79х42х17 мм.

Длина кабеля USB: 1,7 м.

Размеры: 92х58х22 мм.

* При удлинении кабеля рекомендуется использовать USB-удлинитель. Увеличение длины кабеля, путем разрезания и вставки куска провода не желательно.
3.  РАБОТА СЧИТЫВАТЕЛЯ

При внесении в поле действия считывателя PROXIMITY-карты, происходит передача ее идентификационного номера на компьютер. Для индикации состояния считывателя используется светодиод. Светодиод горит красным светом, все время, пока на считыватель подается питание от компьютера. 
4.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1. Включите считыватель в свободный USB-порт компьютера.
2. Установите драйвера USB-порта. Драйвера можно скачать на сайте http://www.proximus.su
3. Запустите и настройте в соответствии с описанием ПО «Проксимус». Если Вы используете ПО другого производителя, обратитесь к соответствующему руководству.
Если возникнет необходимость снятия внешней части корпуса считывателя «Проксимус-USB-3»  вставьте плоскую отвертку в прорезь в нижней части корпуса считывателя и поворачивайте ее вокруг своей оси до отщелкивания  фиксаторов.

ВНИМАНИЕ: из-за взаимных помех не следует располагать считыватели на расстоянии менее 0,3 метра друг от друга. В противном случае уменьшается дальность считывания. 

Возможна скрытая установка считывателя за диэлектрическими поверхностями, толщиной не более 10 мм. (с внутренних сторон деревянных дверей, за декоративными облицовочными панелями и т. д.) или замуровывание в стену. Дальность считывания при этом уменьшается.

Если Вы предполагаете использовать скрытую установку, то прежде чем произвести окончательный монтаж, проверьте качество считывания карт в выбранном месте. Разместите считыватель на поверхности, закрепив его скотчем, подайте питание. Поднесите карту с другой стороны этой поверхности, напротив точки, в которой закреплен считыватель. Контролируйте считывание карты по сигналу зуммера.

5.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель «Проксимус-USB-3 или 4» – 1 шт.

Саморезы – 2 шт. (только с «Проксимус-USB-3)
Инструкция по эксплуатации – 1шт

Упаковка – 1 шт.










PAGE  

