Пакет разработчика (Proxymus Development Kit)

Пакет разработан для включения обработчика команд от считывателей Proxymus в состав произвольного программного обеспечения. Включение производится с помощью динамической библиотеки PXDK.DLL (в данном случае она написана в среде Delphi).

Связь между номером, написанным на карте и передаваемым на компьютер.

На карточке написан номер в 10-тичном коде, а на компьютер передается в 16-ричном.

Например, на карточке написано: 0016693960 254,47816

На компьютере увидите: 1А00FEBAC8
(dec) 0016693960 = (hex) FEBAC8
(dec) 254 = (hex) FE

(dec) 47816 = (hex) BAC8

Часть кода, написанного на карте (8 цифр – с 3 по 10), соответствует части кода, приходящего на компьютер (последние 6 цифр). Три цифры до запятой и пять после – то же самое. Остальные данные, которые не написаны на карте, но передаются на компьютер – служебная информация. Пересчитать 10-тичный формат в 16-ричный можно на стандартной программе калькулятора, которая есть в любой ОС Windows.

Протокол сообщений Proxymus->RS-232

Каждая команда начинается с символа «решетка» (‘#’), затем следует латинская буква – тип команды, следом идет идентификатор считывателя SS (две HEX-цифры), и потом остальные данные (например, идентификатор карты).

	Команда
	Описание

	#FSSXXXXXXXXXX
	Идентификатор карты:

XXXXXXXXXX – код карты

	#SSS
	Сообщение автотеста

	#sSS
	Сообщение о включении питания на считывателе

	#cSS
	Сообщение об активизации входа 1 (открытие двери 1)

	#oSS
	Сообщение о деактивизации входа 1 (закрытие двери 1)

	#CSS
	Сообщение об активизации входа 2 (открытие двери 2)

	#OSS
	Сообщение о деактивизации входа 2 (закрытие двери 2)


Чтобы данные команды приходили в порт, необходимо при задании параметров порта установить следующие параметры (смотри файл Comms.pas):

· скорость обмена: 9600 б/с;

· 8 бит, 1 стоп-бит;

· контроль RTS/CTS. 

Функции библиотеки PXDK.DLL
Данная библиотека не требует от разработчика написания драйвера работы с последовательным портом и знания протокола команд по RS-232, поскольку содержит в себе одновременно оба компонента.

PX_Initialize

Формат: function PX_Initialize(dwPort:Integer; fCallBack:TPXMessageProc):Integer; stdcall;

где

dwPort – номер последовательного порта, к которому подключен считыватель (1 – COM1,  2 – COM2, …, 255 – COM255);

fCallBack – функция обратного вызова, в которую будут передаваться события от считывателя.

Функция открывает COM-порт и инициализирует обработчик событий.

PX_Finalize

Формат: function PX_Finalize:Integer; stdcall;

Функция закрывает ранее открытый COM-порт.

Функция обратного вызова (ФОВ)

Тип: TPXMessageProc=procedure(dwMsg:LongWord; dwSite:LongWord; strKey:ShortString); stdcall;
где


dwMsg – код события;


dwSite – идентификатор считывателя (обычно равен 0x01);


strKey – строка, содержащая код карты, поднесенной к считывателю, либо номер сработавшего входа.

Идентификаторы сообщений для ФОВ

	Константа
	Значение
	Описание

	PX_EVT_AUTOTEST
	1
	Сообщение автотеста от считывателя (передается каждые 5 секунд); контроль за автотестом может предотвратить возможность кражи считывателя, а также проследить его исправность

	PX_EVT_KEYCODE
	2
	Код карты (в strKey – код в виде HEX-строки)

	PX_EVT_POWERRESTORED
	3
	Сообщение о восстановлении питания

	PX_EVT_INACTIVATED
	4
	Сообщение об активизации входа (в strKey – номер входа)

	PX_EVT_INDEACTIVATED
	5
	Сообщение об деактивизации входа (в strKey – номер входа)


Сообщения об ошибках

	Константа
	Значение
	Описание

	PX_ERR_PORTNOTOPEN
	1
	Возвращается функцией PX_Initialize в случае, если невозможно открыть указанный параметром dwPort порт


Пример использования библиотеки

В качестве примера использования PXDK.DLL выступает маленькая программа PXDKDemo.exe (написанная на Dephi), которая принимает команды от библиотеки через функцию PXMessageProc (смотри проект PXDKDemo.dpr), расшифровывает их и отображает в поле «Отчет».

Файлы пакета

	Файл
	Описание

	PXDK.DLL
	Библиотека, содержащая функции обработки команд от считывателей Proxymus

	PXDKINC.PAS
	Файл заголовков функций пакета

	COMMS.PAS
	Функции для работы с последовательным портом

	PXDK.DPR,

PXDKC.PAS,

PXDKINC.PAS, COMMS.PAS 
	Исходные тексты библиотеки PXDK.DLL

	PXDKDEMO.DPR,

PXDKINC.PAS,
UNIT1.PAS,

UNIT1.DFM
	Исходные тексты демонстрационной программы


